Дата:  22.12.2020

Группа: 19-ТО-1д

Наименование дисциплины: Техническая механика

Тема: Выполнение расчетно-графической работы по теме растяжение-сжатие (2-й урок)

Последовательность решения задачи

1. Разбить брус на участки, начиная от свободного конца. Границами участков являются сечения, в которых приложены внешние силы, и места изменения размеров поперечного сечения.

2. Определить по методу сечений продольную силу для каждого участка по формуле

Fi z = 0;

и построить эпюру продольных сил N. Проведя параллельно оси бруса базовую (нулевую) линию эпюры, отложить перпендикулярно ей в произвольном масштабе получаемые значения. Через концы ординат провести линии, проставить знаки и заштриховать эпюру линиями.

3. Для построения эпюры нормальных напряжений определяем напряжения в поперечных сечениях каждого из участков по формуле

i =

В пределах каждого участка напряжения постоянны, т. е. эпюра на данном участке изображается прямой, параллельной оси бруса.

4. Перемещение свободного конца бруса определяем как сумму удлинений (укорочений) участков бруса

λ =  Δli,

вычисленных по формуле Гука

Δli =

Пример. Для данного ступенчатого бруса (рис.1) построить эпюру продольных сил, эпюру нормальных напряжений и определить перемещение свободного конца, если Е = 2105МПа;

A1=1,9 см2; A2 = 3,1 см2;

F1 = 30 кН; F2 = 38 кН; F3 = 42 кН

Рис. 1 - Схема задачи

Решение:

1. Отмечаем участки, как показано на рис. 2

Рис. 2 - Схема участков

2. Определяем значения продольной силы N на участках бруса используя уравнение равновесия  Fi z = 0:

NI = 0;

NII = F1 = 30 кН;

NIII = F1 = 30 кН;

NIV = F1 – F2 = - 8 кН;

NV = F1 - F2 - F3 = - 50 кH

Строим эпюру продольных сил (рис. 3).

Рис. 3 - Эпюра продольных сил

3. Вычисляем значения нормальных напряжений:

I =  = = 0 МПа

II =  = = 158 МПа

III =  = = 96,8 МПа

IV =  = - = - 25,8 МПа

V =  = - = - 163 МПа

Строим эпюру нормальных напряжений (рис. 4).

Рис. 4 - Эпюра нормальных напряжений

4. Определяем перемещение свободного конца:

,

ΔlI =  = = 0 мм

ΔlII =  = = 0,394 мм

ΔlIII =  = = 0,0484 мм

ΔlIV =  = - = - 0,0516 мм

ΔlV =  = - = - 0,161 мм

λ =  Δli = 0 + 0,394 + 0,0484 - 0,0516 - 0,161 = 0,23 мм

Брус удлиняется на 0,23 мм.

Задача 5. Двухступенчатый стальной брус, длины ступеней которого указаны на рисунке 5, нагружен силами F1 и F2. Построить эпюры продольных сил и нормальных напряжений по длине бруса. Определить удлинение (укорочение) бруса, приняв Е = 2  105 МПа.

Осевые размеры даны в мм.

Данные своего варианта взять из таблицы 1.

Таблица 1 - Исходные данные

| Номер схемы на рисунке 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F1 | F2 | A1 | A2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  |
| Варианты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кH | кH | см2 | см2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5,6 | 9,2 | 0,4 | 0,6 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1,2 | 3,6 | 0,5 | 1,9 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 2,4 | 6,5 | 1,2 | 3,2 |

Рис. 5 - Схема задачи

Преподаватель  Науразов М.А