Министерство образования и науки Чеченской Республики. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение. «Чеченский государственный педагогический колледж». утверждЕНА

приказом директора гбпоу «Чгпк»

№ 50-од от 18.05.2024 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

по дисциплине ОП.11. Компьютерные сети

для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма контроля освоения дисциплины (Экзамен)

Грозный - 2023

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине ОП.11.  Компьютерные сети составлен согласно требованиям, Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего профессионального образования(СПО) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Организация-разработчик: ГБПОУ «Чеченский государственный педагогический колледж»

Разработчик: преподаватель ГБПОУ «ЧГПК» Воздеева Хавра Сайтамиевна

РАСМОТРЕН И ОДОБРЕН                                         ПРИНЯТ

на заседании ПЦК

«Общепрофессиональные дисциплины» 	на заседании Педагогического

Протокол № 9 от 25.04.2024 г.                                     совета ГБПОУ «ЧГПК»

Председатель ПЦК МА.Эдилсултанова	Протокол № 5 от 18.05.2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Паспорт ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДств………………………………..………..….4

2 . результаты освоения УЧЕБНОЙ дисциплины, подлежащие проверке…...………………………………………………………………………………….6

3. оценка освоения УЧЕБНОЙ дисциплины (типовыЕ задания)……..…..9

4. контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации

по УЧЕБНОЙ дисциплине……………………………………………...……………….43

# 1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств   предназначен для проверки результатов освоения учебной дисциплины (далее УД), относящейся к общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по специальности СПО: 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Система контроля и оценки освоения программы УД соответствует «Положению о формировании ФОС» в ГБПОУ «Чеченский государственный педагогический колледж» и рабочим учебным планам.

Итоговый контроль освоения дисциплины проводится в форме дифференцированного зачета, который преследует цель оценить освоение образовательных результатов по дисциплине. Предметом оценки освоения учебной дисциплины (УД) являются умения и знания.

Контроль и оценка этих дидактических единиц осуществляются с использованием следующих форм и методов:

Таблица 1 – Формы и методы контроля и оценки дидактических единиц

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |  | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
| Уметь: |  |  |  |
| - организовывать и конфигурировать компьютерные сети; | Оценка на практическом занятии. Итоговый контроль в форме зачета. |  | Практические работы 1-2 |
| - строить и анализировать модели компьютерных сетей; | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Выполнение индивидуальных проектных заданий. Итоговый контроль в форме зачета. |  | Тестовые задания Практические работы 3-4 |
| - эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач; | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Выполнение индивидуальных проектных заданий. Итоговый контроль в форме зачета |  | Тестовые задания Практические работы 4-5 |
| - выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств; | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Выполнение индивидуальных проектных заданий. Итоговый контроль в форме зачета |  | Тестовые задания Практические работы 3-4 |
| - работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX); | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Выполнение индивидуальных проектных заданий. Итоговый контроль в форме зачета |  | Тестовые задания Практические работы 4-6 |
| - устанавливать и настраивать параметры протоколов; | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Выполнение индивидуальных проектных заданий. Итоговый контроль в форме зачета |  | Тестовые задания Практические работы 3-5 |
| - обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных. | Тестирование. Оценка выполнения практических работ. Выполнение индивидуальных проектных заданий. Итоговый контроль в форме зачета |  | Тестовые задания Практические работы 3-5 |
| Знать: |  |  |  |
| - основные понятия компьютерных сетей; | Тестирование. выполнения работ. | Оценка практических | Тестовые задания по теме «Протоколы информационного обмена» |
| - типы, топологии, методы доступа к среде передачи; | Наблюдение за аналитические деятельности. | процессом | Практические работы 12. Индивидуальные задания по теме «Топология». |
| - аппаратные компоненты компьютерных сетей; | Наблюдение и оценка письменного опроса по индивидуальным карточкам-заданиям. |  | Тестовые задания по теме «Адресация» |
| - принципы пакетной передачи данных; | Тестирование. выполнения работ. | Оценка практических | Практические работы 3-4 |
| - понятие сетевой модели; | Тестирование. выполнения работ. | Оценка практических | Практические работы 45. Индивидуальные задания |
| - сетевую модель OSI и другие сетевые модели; | Тестирование. выполнения работ. | Оценка практических | Практические работы 45. Индивидуальные задания |
| - протоколы; | Тестирование. выполнения работ. | Оценка практических | Практические работы 35. Индивидуальные задания |
| - основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах; | Тестирование. выполнения работ. | Оценка практических | Практические работы 45. Индивидуальные задания |
| - адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия. | Тестирование. выполнения работ. | Оценка практических | Практические работы 35. Индивидуальные задания |

2.результаты освоения УЧЕБНОЙ дисциплины, подлежащие проверке

2.1.В рамках промежуточной аттестации производится контроль и оценка сформированности элементов компетенций:

| Код | Наименование компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам. |
| ОК 2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. |
| ОК 4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. |
| ПК 4.1. | Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем. |
| ПК 4.3. | Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. |
| ПК 4.4. | Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными средствами. |
| ПК 5.3. | Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием. |
| ПК 5.7. | Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модернизации. |
| ПК 6.1. | Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы. |
| ПК 6.4. | Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в соответствии с критериями технического задания. |
| ПК 6.5. | Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных ИС в соответствии с техническим заданием. |
| ПК 7.1. | Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и серверов. |
| ПК 7.2. | Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. |
| ПК 7.3. | Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. |
| ПК 7.4. | Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. |
| ПК 7.5. | Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по защите информации. |
| ПК 9.2. | Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. |
| ПК 9.4. | Осуществлять техническое сопровождение и восстановление вебприложений в соответствии с техническим заданием. |
| ПК 9.6. | Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. |
| ПК 9.8. | Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по безопасности. |
| ПК 9.10. | Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет. |
| ПК 11.4. | Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. |
| ПК 11.5. | Администрировать базы данных. |
| ПК 11.6. | Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации. |

Оценка освоения УД предусматривает использование пятибалльной системы оценки.

### 2.2 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Таблица 2 - Запланированные формы промежуточной аттестации

| № семестра | Формы промежуточной аттестации | Форма проведения |
| --- | --- | --- |
| 5 | Дифференцированный зачет | Тестирование, выполнение практического задания |

2.3 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### 2.3.1 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЁТА

Процедура дифференцированного зачёта устанавливает уровень сформированности следующих умений и усвоения следующих знаний по всему курсу:

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

- организовывать и конфигурировать компьютерные сети;

- строить и анализировать модели компьютерных сетей;

- эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютерных сетей при решении различных задач;

- выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных программных средств;

- работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоколов: TCP/IP, IPX/SPX);

- устанавливать и настраивать параметры протоколов;  обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

 основные понятия компьютерных сетей;

- типы, топологии, методы доступа к среде передачи;

- аппаратные компоненты компьютерных сетей;

- принципы пакетной передачи данных;

- понятие сетевой модели;

- сетевую модель OSI и другие сетевые модели;

- протоколы;

- основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности распространенных протоколов, установка протоколов в операционных системах;  адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия.

Количество заданий для студента: 2

Время выполнения каждого задания и максимальное время на зачет:

Задание № 1 ___20___ мин. Задание № 2 ___20___ мин.

Всего на дифференцированный зачет ____40___ мин.

### Условия выполнения заданий

Помещение: аудитория «Компьютерные сети»__________________

Требования охраны труда: ___________________________________________ инструктаж по технике безопасности, спецодежда, наличие инструктора и др.

Оборудование:

- компьютеры 12 штук,

- принтер,

- сканер,

- коммутатор,

- набор патчкордов.

______________________________________________________________________________ Перечень справочной и нормативной литературы для использования на зачете:

- ГОСТ 17467-88 (СТ СЭВ 5761-86). Микросхемы интегральные. Основные размеры.

- ОСТ 11073.915-80. Микросхемы интегральные. Классификация и система условных обозначений.

2.4 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### 2.4.1 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ НА ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ

Таблица 3 – Критерии оценки на дифференцированном зачете

| Оценка | Показатели оценки |
| --- | --- |
| Отлично | Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы преподавателя |
| Хорошо | Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и комментария со стороны преподавателя |
| Удовлетворительно | Студент знает и понимает материал по заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на уточняющие вопросы преподавателя |
| Неудовлетворительно | Студент допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя |

3.оценка освоения УЧЕБНОЙ дисциплины (типовыЕ задаНИЯ)

## 3.1. Типовые практические задания

- Узнайте доменное имя вашего компьютера и IP-адрес сервера имен вашего компьютера при помощи программы ipconfig.

Указание. 	Откройте 	приложение 	Командная 	строка 	и 	введите команду ipconfig/all.

- Проверьте связь с сервером вашей локальной сети. Какой у него IP-адрес?

- Узнайте у кого-либо из ваших друзей, работающих в компьютерном классе, IPадрес его компьютера. Протестируйте соединение с его хостом при помощи программы ping.

- Определите, к какому классу принадлежат указанные IP-адреса.

| IP-адрес | Класс | IP-адрес | Класс |
| --- | --- | --- | --- |
| 131.107.2.89 |  | 200.200.5.2 |  |
| 3.3.57.0 |  | 191.107.2.10 |  |

- Определите, какие IP-адреса не могут быть назначены узлам. Объясните, почему такие IP-адреса не являются корректными.

| Класс | IP-адрес | Класс | IP-адрес |
| --- | --- | --- | --- |
| А | 131.107.256.80 | Е | 0.127.4.100 |
| В | 222.222.255.222 | F | 190.7.2.0 |
| С | 231.200.1.1. | G | 127.1.1.1 |
| D | 126.1.0.0 | Н | 198.121.254.255 |

- Создайте на диске С: папку Моя папка и разрешите доступ к ней с других компьютеров сети.

- Используя стандартную программу WordPad, введите текст данного задания и сохраните его в сетевой папке.

- Используя стандартную программу WordPad, введите и распечатайте на сетевом принтере текст задания № 5.

3.2. Задания для дифференцированного зачёта (в т.ч. тестовые)

## Вариант 1

- На основании плана помещения разработать топологическую схему сети.

- На схеме указать места установки сетевого оборудования: рабочих станций, серверов, оборудования линий связи.

- При проектировании сети, учесть расположение кабеля высокого напряжения (на схеме отмечен красной линией), а также линейные размеры помещений.

- Количество серверов – 3, количество рабочих станций – 16.

- Выполнить чертеж топологической схемы с привязкой к плану помещения.

- Обосновать выбор топологии. Произвести необходимые расчеты.

## Вариант 2

- На основании плана помещения разработать топологическую схему сети.

- На схеме указать места установки сетевого оборудования: рабочих станций, серверов, оборудования линий связи.

- При проектировании сети, учесть расположение кабеля высокого напряжения (на схеме отмечен красной линией), а также линейные размеры помещений.

- Количество серверов – 2, количество рабочих станций – 29.

- Выполнить чертеж топологической схемы с привязкой к плану помещения.

- Обосновать выбор топологии. Произвести необходимые расчеты.

Вариант 3

- На основании плана помещения разработать топологическую схему сети.

- На схеме указать места установки сетевого оборудования: рабочих станций, серверов, оборудования линий связи.

- При проектировании сети, учесть расположение кабеля высокого напряжения (на схеме отмечен красной линией), а также линейные размеры помещений.

- Количество серверов – 4, количество рабочих станций – 25.

- Выполнить чертеж топологической схемы с привязкой к плану помещения.

- Обосновать выбор топологии. Произвести необходимые расчеты.

## Вариант 4

- На основании плана помещения разработать топологическую схему сети.

- На схеме указать места установки сетевого оборудования: рабочих станций, серверов, оборудования линий связи.

- При проектировании сети, учесть расположение кабеля высокого напряжения (на схеме отмечен красной линией), а также линейные размеры помещений.

- Количество серверов – 4, количество рабочих станций – 21.

- Выполнить чертеж топологической схемы с привязкой к плану помещения.

- Обосновать выбор топологии. Произвести необходимые расчеты.

К какому типу топологии можно отнести структуру, образованную

А. Тремя, связанными друг с другом в виде треугольника узлами

В. Четырьмя, связанными друг с другом виде квадрата узлами

С. Тремя последовательно (последний не связан с первым) соединёнными друг с другом узлами.

Варианты ответов: А – полносвязная, кольцо

В -  ячеистая, кольцо С – ячеистая, звезда

Какую топологию имеет односегментная сеть Ethernet, построенная на основе концентратора: общая шина или звезда?

Варианты ответов:

Физическая топология звезда, логическая топология - общая шина.

Физическая топология общая шина, логическая топология - звезда. Физическая топология звезда, логическая топология - кольцо.

Какое из следующих утверждений ошибочно:

- (А) разделение линий связи приводит к повышению пропускной способности канала;

- (В) конфигурация физических связей может совпадать с конфигурацией логических связей;

- (С) одной из задач службы разрешения имен является проверка сетевых имен и адресов на допустимость;

- (D) протоколы без установления соединений называются также дейтаграммными протоколами.

Назовите наиболее часто используемые характеристики производительности сети? Варианты ответов: время реакции, пропускная способность, задержка передачи, коэффициент использования сети.

Что важнее для передачи мультимедийного трафика: надежность или синхронность?

## 3.3. Задания для срезов знаний

- Модем, передает данные со скоростью 57,6 кбит/с. Сколько времени потребуется для передачи графического файла размером ~1,3 Мбайт:

– 20 секунд; - 1 час;   - 3 минуты;  - 1,5 часа;  - 0,5 суток?

Как изменится это время, если скорость передачи увеличить в 2,5 раза?  Поясните ваше решение.

- Определите пропускную способность канала связи для каждого из направлений дуплексного режима, если известно, что его полоса пропускания равна 600 кГц, а в методе кодирования используется 10 состояний сигнала.

- Каким будет теоретический предел скорости передачи данных в битах в секунду по каналу с полосой пропускания от 20 Гц до 35 кГц, если мощность передатчика составляет 0,02 мВт, а мощность шума в канале равна 0,0005 мВт?

- Заполните следующую таблицу, указав в каждой строке для какого способа коммутации (каналов или пакетов) характерно указанное свойство:

| Свойство | Способ коммутации |
| --- | --- |
| Гарантированная пропускная способность для взаимодействующих абонентов |  |
| Сеть может отказать абоненту в установлении соединения |  |
| Трафик реального времени передается без задержек |  |
| Ресурсы сети используются эффективно при передаче пульсирующего трафика |  |
| Адрес используется только на этапе установления соединения |  |
| Пропускная способность сети для абонентов неизвестна, задержки |  |
| передачи носят случайный характер |  |
| Сеть всегда готова принять данные от абонента |  |
| Адрес передается с каждым пакетом |  |
| Мультиплексирование на основе синхронного разделения времени |  |

- Метод импульсно-кодовой модуляции. Цифро-аналоговые преобразования. Теорема Найквиста-Котельникова для кодирования звукового сигнала.

- Назовите наиболее часто используемые характеристики производительности сети. Поясните ваш ответ.

- Каким будет теоретический предел скорости передачи данных в битах в секунду по каналу с полосой пропускания от 15 Гц и наивысшей гармоникой 1,5 ГГц, если мощность передатчика составляет 0,035 мВт, а мощность шума в канале равна 0,00023 мВт?

## 3.4. Компьютерные программы для контроля знаний студентов

Перечень заданий для текущего контроля

Комплект тестов по дисциплине в среде MyTest.

Тема занятия: (3.1.1. Принципы пакетной передачи данных и неопределенности маршрута)

| Дидакти ческие единицы | Основные показатели оценивания результата | № задания относящийся к показателю оценивания | Метод контроля | Форма контроля | Вид контроля | Индексы занятий, ранее изученных связанные с контролируемыми дидактическими единицами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 | 1.1, 1.2, 1.3 | Опрос | Письменный опрос | Проверочная работа | 1.1.1 , 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1 |
| 1.2 | 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 | 1.4, 1.5, 1.6 | Опрос | Письменный опрос | Проверочная работа | 2.1.1 , 2.2.1, 2.2.2 |

Перечень заданий текущего контроля

| Номер задания | Задания |
| --- | --- |
| 1.1 | Дать определения понятий: « компьютерная сеть», «локальная сеть», «локальная вычислительная сеть», «корпоративная сеть», «глобальная сеть», «беспроводная сеть». |
| 1.2 | Дать характеристику, описать достоинства и недостатки:- шинной топологи |
| 1.3 | Описать суть работы механизма «множественный доступ с контролем несущей и обнаружением коллизий» |
| 1.4 | Дать определение "сетевого адаптера". Перечислить основные функции сетевого адаптера |
| 1.5 | Перечислить и объяснить свойства кабеля |
| 1.6 | Описать типы кабелей, их строение, возможности |

Перечень показателей текущего контроля

| Номер показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Определения понятий: «компьютерная сеть» (множество компьютеров, объеденных единой средой придачи, данных, решавших задачи пользователя), «локальная сеть» (сеть, в пределах одного здания / на территории какой-либо организации, размерами до нескольких километров), «локальная вычислительная сеть» (группа компьютеров, объединенных совместной средой передачи данных - кабелем), «корпоративная сеть» (сеть, объединяющая несколько организаций, или город), «глобальная сеть» (компьютерная сеть, охватывающая значительную географическую территорию), «беспроводная сеть» (некоторое количество компьютеров, находящихся на достаточно большом расстоянии без физического установления связи между ними) |
| 1.1.2 | Описание характеристики компьютерной сети построенной на логической топологии шина: |
|  | - среда передачи данных - разъем - ограничение концов терминалами (характеристики) - механизм реализации доступа к сети |
| 1.1.3 | Объяснение принципа работы механизма CSMA/CD: Возможные фазы (суть): - фазы «контроля несущей» (прослушка сети узелом, собирающегося передать данные) - фазы «множественного доступа» (передача данных, если сеть свободна) - фазы «обнаружения коллизии» (выявление ошибки, предпринятые действий для их исправления) Перечисление возможного состояния узлов в сети: - передача - состязание - ожидание |
| 1.2.1 | Определение понятия "сетевой адаптер" (устройство, устанавливающее связь между операционной системой и средой передачи данных, выполняет основные функции для доступа компьютера к сети). Перечисление семи функций сетевого адаптера |
| 1.2.2 | Знание свойств кабеля: - сечение жилы (определение, при помощи чего измеряется) - категория (классификация согласно стандарту TIA/EIA) - экранированный и неэкранированный (различия) - сплошная и плетённая жила (различия) Пояснение каждого свойства |
| 1.2.3 | Знание типов кабелей: - витая пара - коаксиальный кабель - оптоволоконный кабель Описание строения кабелей, возможности применения |

Текущий контроль (ТК) № 2

Тема занятия: (5.1.1. Основные понятия (протоколы, хоста, службы). Принципы взаимодействия (иерархия протоколов).)

| Дидакти ческие единицы | Основные показатели оценивания результата | № задания относящийся к показателю оценивания | Метод контроля | Форма контроля | Вид контроля | Индексы занятий, ранее изученных связанные с контролируемыми дидактическими единицами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | 1.4.1, 1.4.2 | 2.2, 2.3 | Опрос | Письменный опрос | Проверочная работа | 4.1.1 , 4.2.1, 4.2.2, 4.3.1 , 4.3.2 |
| 1.5 | 1.5.1 | 2.1 | Опрос | Письменный опрос | Проверочная работа | 4.2.2 |

Перечень заданий текущего контроля

| Номер задания | Задания |
| --- | --- |
| 2.2 | Проведение поуровневого сравнения моделей OSI и TCP/IP |
| 2.3 | Описание достоинств и недостатков моделей OSI и TCP/IP |
| 2.1 | Описание задач и функций по уровням модели OSI |

Перечень показателей текущего контроля

| Номер показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1.4.1 | Сопоставление и сравнение уровней моделей OSI и TCP/IP: описание эквивалентных уровней данных моделей |
| 1.4.2 | Описание достоинств и недостатков моделей OSI и TCP/IP |
| 1.5.1 | Перечисление задач и функций семи уровней модели OSI, определенных международной организацией по Стандартам (International Standards Organization, ISO): - Физический - Канальный - Сетевой - Транспортный - Сеансовый - Уровень представления - Прикладной |

Перечень заданий текущего контроля

| Номер задания | Задания |
| --- | --- |
| 3.1 | Установить и настроить DNS сервер: - имя домена и сервера - любое придуманное имя, в конце которого добавить цифру без пробела - номер ПК, за которым ведется работа. Выбрать первичную зону. Идентификатор сети - 192.168.n.x., где n - номер ПК, маска подсети - 255.255.255.0 Доменное имя сервера - testerver.testdomain.com |
| 2.6.1 | Выполнение проверки настройки DNS с помощью утилиты ping: - правильная настройка DNS : через cmd: ping <имя компьютера> (ping сработает) ping <ip-адрес> (ping сработает); - без DNS : ping <имя компьютера> (ping не сработает) ping <ip-адрес> (ping сработает). |

Перечень заданий текущего контроля

| Номер задания | Задания |
| --- | --- |
| 4.4 | Дать ответ на вопрос: какие стандарты обжима кабеля существуют? |
| 4.5 | Дать определение понятий "протокол", "стек протокола". |
| 4.6 | Перечислить и пояснить 3 группы протоколов, используемых для обмена данными в вычислительных сетях. |

4.2

Соединить 2 компьютера между собой без использования активного сетевого оборудования типа

коммутатора, концентратора:

a. Включить компьютеры и проверить их работоспособность. Установить в компьютеры сетевые карты

(

перед установкой сетевых карт ВЫКЛЮЧИТЬ питание). Закрепить карты при помощи винта.

b. Соединить компьютеры обжатым кабелем - воткнуть (до щелчка) разъемы на кабеле в установленные

сетевые карты (рис.2) и включить компьютеры.

c. Произвести настройку протокола IP. Назначить компьютерам статические IP-адреса (не одинаковые и

принадлежащие одной подсети) и указать маску подсети.

d. Проверить наличие соединения двумя способами:

1)

с помощью утилиты ping

2)

создать на диске временную папку, установить на нее общий доступ. Со второго компьютера попробовать

скопировать в нее файлы. Нормальное копирование данных подтверждает работоспособность сети.

рис.1 - разводка стандарта EIA/TIA568B

3

. Провести заправку проводников в разъем и обжимку: аккуратно заправить в корпус до упора в торец

разъема, вставить разъем в гнездо обжимного устройства и надавливать пока устройство полностью не

закроется.

Тема занятия: (8.3.2. Коммутаторы: функционирование, характеристики, влияющие на производительность, методы коммутации.)

| Дидакти ческие единицы | Основные показатели оценивания результата | № задания относящийся к показателю оценивания | Метод контроля | Форма контроля | Вид контроля | Индексы занятий, ранее изученных связанные с контролируемыми дидактическими единицами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | 1.3.1, 1.3.2 | 5.1, 5.2 | Опрос | Письменный опрос | Проверочная работа | 3.1.1, 3.1.2, 5.5.2, 5.5.3 |
| 1.7 | 1.7.1 | 5.3 | Опрос | Письменный опрос | Проверочная работа | 6.1.1 , 6.1.2 |
| 1.8 | 1.8.1 | 5.4 | Опрос | Письменный опрос | Проверочная работа | 7.1.1 , 7.1.2 |
| 1.10 | 1.10.1 | 5.5 | Опрос | Письменный опрос | Проверочная работа | 8.1.1 , 8.2.1, 8.3.1 |

Перечень заданий текущего контроля

| Номер задания | Задания |
| --- | --- |
| 5.1 | Описать основные принципы (методы взаимодействия) "пакетной" организации обмена данными между абонентами сети. Заполнить схему (рис.1) в соответствии с методом взаимодействия. |

| 5.2 | Перечислить и пояснить поля, которые в общем случае содержит любой пакет или кадр (восемь полей). |
| --- | --- |
| 5.3 | Перечислить методы, используемые для обеспечения надежности передачи данных. Описать на чем основаны эти методы. |
| 5.4 | Объяснить суть проверки правильности передачи данных с помощью трех основных применяемых методов. |
| 5.5 | Дать определение терминам: "маршрутизация пакетов", "маршрутизатор", "сетевой шлюз", "брандмауэр". |

Перечень показателей текущего контроля

| Номер показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1.3.1 | Заполнение схемы передачи пакетов в соответствии с методом взаимодействия и описание двух принципов: - дейтаграммный метод (без установки логического соединения); - метод взаимодействия с предварительной установкой логического соединения. |
| 1.3.2 | Формулирование типичной структуры пакета (восемь полей), с пояснением: 1) преамбула пакета (определенная последовательность битов, позволяющая сетевым устройствам обнаруживать присутствие сигнала в среде передачи данных, приготовиться к приему данных); |
|  | - стартовый ограничитель (обозначает начало пакета); - адрес (идентификатор) назначения (адрес узла, которому адресован данный пакет); - адрес отправителя (адрес узла, создавшего и пославшего пакет в сеть) - служебная информация (характеристики пакета); - данные (непосредственно сама информация, которую необходимо передать по сети) - контрольная сумма пакета (некоторое значение, рассчитанное по определенным алгоритмам на основе данных всего пакета) - конечный ограничитель (обозначает окончание пакета ) |
| 1.7.1 | Описание двух основных методов, обеспечивающих надежность передачи данных: - коды с обнаружением ошибок (выявляют наличие ошибки); - коды с обнаружением и исправлением ошибок (выявляют место возникновения ошибок). Формулирование на чем основаны оба метода. |
| 1.8.1 | Перечисление и пояснение сути методов: - контрольного суммирования, - контроля по четности, |

-

функционирования циклического кода.

| 1.10.1 | Формулирование определений: - маршрутизация пакетов (механизм, позволяющий осуществлять передачу пакета с одного узла составной сети на другой); - маршрутизатор (устройство, обеспечивающее взаимодействие между локальными сетями); - сетевой шлюз (аппаратное или программное обеспечение либо их комбинация, обеспечивающее передачу данных между несовместимыми прикладными программами или между сетями, использующими разные протоколы); - брандмауэр (комплекс программных и/или аппаратных средств, разделяющих сеть на части и обеспечивающий между ними сетевое взаимодействие, основанное на наборе правил). |
| --- | --- |

Текущий контроль (ТК) № 6

Тема занятия: (8.4.2. Подключение к Web-интерфейсу управления коммутатора)

| Дидакти ческие единицы | Основные показатели оценивания результата | № задания относящийся к показателю оценивания | Метод контроля | Форма контроля | Вид контроля | Индексы занятий ранее изученных связанные с контролируемыми дидактическими единицами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 2.2.1 | 6.1 | Информационноаналитический | Практическая работа | Письменная практическая работа | 6.1.2 |
| 2.3 | 2.3.1 | 6.2 | Информационноаналитический | Практическая работа | Практическая работа с использованием ИКТ | 7.1.1 , 7.1.2 |
| 2.5 | 2.5.1, 2.5.2 | 6.3, 6.3 | Информационноаналитический | Практическая работа | Практическая работа с использованием ИКТ | 8.1.1 , 8.2.1 |

Перечень заданий текущего контроля

| Номер задания | Задания |
| --- | --- |
| 6.1 | Пользуясь кодом Хэмминга найти ошибку в сообщении: 1111 1011 0010 1100 1101 1100 110.Сообщение состоит из 27 символов, из них 22 информационные, а 5 – контрольные. Это разряды b1 = 1, b2 = 1, b4 = 1, b8 = 1, b16=0. |
| 6.2 | Устранить ошибку "Конфликт IP-адресов". |
| 6.3 | Произвести настройку почтовой программы Microsoft Outlook 2010 по протоколу IMAP: - Добавление учетной записи - Выбрать «Настроить вручную параметры сервера и дополнительные типы серверов» и нажать «Далее»; - Установить галочку напротив «Электронная почта Интернета» и нажать «Далее»; |

4)  В появившемся окне укажите следующие данные:

·         Введите имя — имя, которое будет отображаться в поле «От:» для всех отправляемых сообщений;

·         Адрес электронной почты — имя вашего почтового ящика, созданного ранее;

В разделе «Сведения о сервере» укажите следующие данные:

·         Тип учетной записи — IMAP;

·         Сервер входящей почты — imap.mail.ru;

·         Сервер исходящей почты (SMTP) — smtp.mail.ru.

В разделе «Вход в систему» укажите следующие данные:

·         Пользователь — имя вашего почтового ящика полностью;

·         Пароль — действующий пароль от вашего почтового ящика.

Установить галочку напротив «Запомнить пароль» (чтобы почтовая программа не запрашивала пароль при каждой попытке скачать почту).

- Нажать кнопку «Другие настройки…» и перейти на вкладку «Сервер исходящей почты». Установить галочку напротив «SMTP-серверу требуется проверка подлинности». Отметить поле «Аналогично серверу для входящей почты».

- Включить шифрование (для лучшей защиты данных, которые вы отправляете и получаете при помощи почтовой программы): зайти на вкладку «Дополнительно» и в выпадающих списках напротив «IMA Pсервер» и «SMTP-сервер» выбрать «SSL». Порт IMAP-сервера должен быть указан 993, а порт SMTP-сервера 465. Сохранить, нажав "ОК".

- Нажать «Далее» и дождаться сообщения об успешном создании учетной записи.

- Чтобы список папок в почтовой программе был аналогичен списку папок в вашем ящике, кликнуть правой кнопкой мыши на имя только что созданной учетной записи и выбрать «Обновить список папок».

- Указать папку, в которой будут сохраняться все отправленные из почтовой программы письма:

«Файл» — «Сведения» — «Настройка учетных записей…», выбрать только что созданную учетную запись и нажать «Изменить»: выбрать «Другие настройки» перейти на вкладку «Отправленные». Установите галочку напротив «Сохранять отправленные элементы в следующей папке на сервере» и в предложенном списке выбрать папку «Отправленные», нажать «ОК» (учетная запись настроена).

Перечень показателей текущего контроля

| Номер показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 2.2.1 | Нахождение числа J для обнаружения ошибки: - введение пяти множеств; |
|  | - определение разрядов числа J; Определение разряда, в котором произошла ошибка (число J), замена 1 на 0 (получение правильного сообщения). |
| 2.3.1 | Выполнение исправления ошибки путем изменения IP-адреса одним из 2 способов: 1) статически; 2) автоматически. Проверка утилитой ping. |
| 2.5.1 | Соответствие настроек с данным заданием: - Тип учетной записи — IMAP; - Сервер входящей почты — imap.mail.ru; - Сервер исходящей почты (SMTP) — smtp.mail.ru. - Пользователь — имя почтового ящика полностью; - Пароль — действующий пароль от почтового ящика; - Выполнение настроек: 1) «SMTP-серверу требуется проверка подлинности». 2) «Аналогично серверу для входящей почты» - Включение шифрования (выбрано «SSL»). - Правильное определение портов: IMAP-сервера - 993, SMTP-сервера - 465. - Выполнение настройки «Сохранять отправленные элементы в следующей папке на сервере» (выбрана папка «Отправленные»). |
| 2.5.2 | Выполнение проверки работоспособности почтовой программы Microsoft Outlook 2010 по протоколу IMAP ( отправление письма на данный почтовый ящик ) |

Текущий контроль (ТК) № 7

Тема занятия: (8.6.3. Функция предотвращения петлеобразования неинтеллектуальным оборудованием (Loop Back

Detection)

| Дидакти ческие единицы | Основные показатели оценивания результата | № задания относящийся к показателю оценивания | Метод контроля | Форма контроля | Вид контроля | Индексы занятий, ранее изученных связанные с контролируемыми дидактическими единицами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 1.2.1 | 7.5 | Опрос | Устный опрос | Индивидуальный устный опрос | 8.3.1 , 8.3.2, 8.3.3, 8.4.1 , 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2 , 8.5.3, 8.5.4, 8.6.1 , 8.6.2 |
| 1.9 | 1.9.1 | 7.6 | Опрос | Устный опрос | Индивидуальный устный опрос | 8.1.1 , 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2 , 8.5.3, 8.5.4, 8.6.1 , 8.6.2 |
| 2.1 | 2.1.1 | 7.1, 7.2, 7.3 | Информационно-аналитический | Практическая работа | Практическая работа с использованием ИКТ |  |
| 2.7 | 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.7.6, 2.7.7 | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.1, 7.1, 7.1, 7.2 , 7.3, 7.4 | Информационно-аналитический | Практическая работа | Практическая работа с использованием ИКТ | 8.4.1 , 8.4.2, 8.5.1, 8.5.2 , 8.5.3, 8.5.4, 8.6.1 , 8.6.2 |

Перечень заданий текущего контроля

| Номер задания | Задания |
| --- | --- |
| 7.5 | Назвать типы VLAN, которые могут быть реализованы в коммутаторах |
| 7.6 | Пояснить назначение протокола STP, дать определение понятию "коммутационные петли". |
| 7.1 | Настройка коммутатора Рис.1 1 . Задать на компьютере IP-адрес согласно схемы ( рис. 1). 2 . Сбросить настройки коммутатора. Задать - адрес управляющего интерфейса коммутатора (10.100.1.1/16). 3 . Просмотреть активность пакетов, передаваемых через порт 1. |

|  | - Соединить Ethernet кабелем порты 1 и 3 коммутатора, рабочую станцию подключить к порту 2 (согласно рис.1). - Просмотреть загрузку CPU и загрузку портов. - Удалить петлю. - В управляющем VLAN default оставить порты 1,3,5,9. Порты 2,4,6,8 поместить в новый VLAN. Проверить настройки VLAN. - Просмотреть пакеты, передаваемые через порт 1. - Соединить Ethernet кабелем порты 1 и 3 коммутатора, рабочую станцию подключить к порту 2. - Просмотреть загрузку портов. |
| --- | --- |
| 7.2 | Настройка коммутатора 1 SW1: |

рис.2

1

. Сбросить настройки коммутатора

2

.

Задать

IP

-

адрес управляющего интерфейса коммутатора

(10.100.1.1/16)

|  | - Подключить PC1 к 5 порту SW1 (согласно схемы - рис. 2) - Включить функцию связующего дерева - Установить на коммутаторе наименьшее значение приоритета, чтобы он был корневым мостом - Назначить порты 3-10 граничными портами |
| --- | --- |
| 7.3 | Настройка коммутатора 2 SW2: - Сбросить настройки коммутатора - Задать IP-адрес управляющего интерфейса коммутатора (10.100.2.1/16) - Подключить PC2 к 6 порту SW2 (согласно схемы - рис. 2) - Включить функцию связующего дерева - Назначить порты 3-10 граничными портами |
| 7.4 | Соединить 1 с 1 портом, 2 со 2 портом коммутаторы патчкордами, как показано на схеме. проверить настройки STP, состояние портов и их роли у обоих коммутаторов.Выполнить продолжительный ping от компьютера РС1 до РС2 и наоборот. |

Перечень показателей текущего контроля

| Номер п оказател я | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1.2.1 | Перечисление типов VLAN, которые могут быть реализованы в коммутаторах: - на основе портов; - на основе стандарта IEEE 802.1Q; - на основе портов и протоколов IEEE 802.1v; - на основе MAC-адресов; - ассиметричные |
| 1.9.1 | Объяснение понятия "коммутационные петли" (состояние в сети, при котором предполагается существование нескольких маршрутов по промежуточным сетям). Пояснение назначения протокола STP (позволяет создать древовидную конфигурацию связей без петель в компьютерной сети. |
| 2.1.1 | Задание IP-адреса управляющего интерфейса коммутатора одним из двух способов: а) автоматически (с помощью протокола DHCP) б) статически (вручную) |
| 2.7.1 | Использование и ввод правильных команд: |
|  | - просмотр активности пакетов, передаваем через 1 порт - show packets ports 1 - просмотр загрузки CPU - show utilization cpu - просмотр загрузки портов - show utilization ports - оставить порты 1,3,5,9 в управляющем VLAN default - config vlan default delete 2,4,6,8 - создание VLAN (порты 2,4,6,8): 1) create vlan v2 tag 2; 2) config vlan v2 add untagged 2,4,6,8 - проверка настроек VLAN - show vlan - включение функции связующего дерева - enable stp - установка наименьшего приоритета - config stp priority 4096 instance_id 0 - назначение граничных портов - config stp ports 3-10 edge true - проверка настроек STP, состояние портов - show stp ports x, где х - номер порта. |
| 2.7.2 | Определение активности пакетов, передоваемых через порт 1 (должна быть равна 0) |
| 2.7.3 | Соединение петли Ethernet кабелем, подключение рабочих станций к портам коммутатора (согласно данных схем) |
| 2.7.4 | Определение нагрузки на процессор (должна быть в районе 99-100%) |
| 2.7.5 | Перечисление портов, на которых больше всего активности (определение с помощью значения Util). Сравнение активности портов после настройки Vlan. |
| 2.7.6 | Объяснение и проверка действия петли на сеть с Vlan v2 (порты 2,4,6,8) - активность на портах 2,4,6,8 должна |
|  | быть в районе 0-1. |
| 2.7.7 | Выполнение настройки протокола STP, определение его функциональности. Перечисление заблокированных портов. |

Текущий контроль (ТК) № 8

Тема занятия: (8.16.1.Сервис SMTP, POP)

| Дидакти ческие единицы | Основные показатели оценивания результата | № задания относящийся к показателю оценивания | Метод контроля | Форма контроля | Вид контроля | Индексы занятий ранее изученных связанные с контролируемыми дидактическими единицами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11 | 1.11.1 | 8.2 | Опрос | Устный опрос | проверка знаний | 8.8.1 , 8.10.1, 8.10.2, 8.11.1, 8.12.1 |
| 1.12 | 1.12.1 | 8.1 | Опрос | Самостоятельная работа | проверка правильности расчета сетей | 8.13.1, 8.14.1 |
| 2.9 | 2.9.1 | 8.3 | Сравнение с аналогом | Контрольная работа | расчитать сеть | 8.14.1 |

Перечень заданий текущего контроля

| Номер задания | Задания |
| --- | --- |
| 8.2 | Описать отличия архитекутрной и телекоммуникационной фаз проектирования, перечислить основные види пассивного и активного оборудования |
| 8.1 | установить DNS-сервер в соответсвии с выданными параметрами сети |
| 8.3 | Расчитать сеть (кол-во адресов рабочих, всего, начальный, конечный) |

Перечень показателей текущего контроля

| Номер показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1.11.1 | теоретические знания |
| 1.12.1 | установленный серевер с выданными параметрыми сети |
| 2.9.1 | правильно расчитанные параметры сети |

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

| № семестра |  |  | Вид промежуточной аттестации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  |  | Экзамен |  |  |
| Автоматический контроль по результатам текущего контроля |  |  |  |  |  |  |
| Текущий контроль №1 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий контроль №2 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий контроль №3 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий контроль №4 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий контроль №5 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий контроль №6 |  |  |  |  |  |  |
| Текущий контроль №7 |  |  |  |  |  |  |
| № семестра |  |  | Вид промежуточной аттестации |  |  |
| 7 |  |  | Дифференцированный зачет |  |  |
| Дидакти ческие единицы | Основные показатели оценивания результата | № задания относящийся к показателю оценивания |  | Метод контроля | Форма контроля |  | Вид контроля | Индексы занятий ранее изученных связанные с контролируемыми дидактическими единицами |
| 1.13 | 1.13.1 | 1 |  | Опрос | Устный опрос |  | Проверка знаний | 8.9.1 , 8.10.1, 8.11.1, 8.13.1, 8.14.1, 8.17.1 |
| 1.14 | 1.14.1 | 2 |  | Опрос | Устный опрос |  | Проверка знаний | 8.10.1, 8.10.2, 8.15.1 , 8.16.1, 8.17.1, 8.18.1 , 8.19.1, 8.20.1 |
| 2.8 | 2.8.1 | 3 |  | Сравнение с аналогом | Практическая работа |  | Проверка знаний | 8.8.1 , 8.9.1, 8.10.1, 8.12.1 |
| 2.9 | 2.9.1 | 3 |  | Сравнение с аналогом | Контрольная работа |  | верность расчета | 8.14.1, 8.16.1 |
| 2.10 | 2.10.1 | 1 |  | Сравнение с аналогом | Практическая работа |  | правильность исполнения | 8.9.1 , 8.10.2, 8.11.1, 8.15.1, 8.17.1, 8.20.1 |
| 2.11 | 2.11.1 | 3 |  | Сравнение с аналогом | Лабораторная работа |  | текущий | 8.10.2, 8.15.1, 8.16.1 , 8.17.1, 8.18.1, 8.19.1 , 8.20.1 |

Перечень заданий текущего контроля

| Номер задания | Задания |
| --- | --- |
| 1 | Описать основные принципы (методы взаимодействия) "пакетной" организации обмена данными между абонентами сети. Заполнить схему (рис.1) в соответствии с методом взаимодействия. |

| 2 | Перечислить и пояснить поля, которые в общем случае содержит любой пакет или кадр (восемь полей). |
| --- | --- |
| 3 | Перечислить методы, используемые для обеспечения надежности передачи данных. Описать на чем основаны эти методы. |

Перечень показателей текущего контроля

| Номер п оказател я | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1.13.1 | верность знаний |
| 1.14.1 | правильность исполнения |
| 2.8.1 | верность расчета |
| 2.9.1 | правильность расчета |
| 2.10.1 | технологии построения кабельной инфраструктуры |
| 2.11.1 | правильность расчета |

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4.контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации

по УЧЕБНОЙ дисциплине

## 4.1 Вопросы к дифференцированному зачёту

- Общие сведения о телекоммуникационных сетях. Преимущества сетевой обработки информации.

- Виды обеспечения современных сетей. Виды программного обеспечения. Функции общесетевого программного обеспечения.

- Классификация сетей.

- Топология сетей.

- Основные компоненты сетей. Адресация узлов сети. Виды адресов. Основные схемы адресации.  Широковещательный адрес.

- Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем. Понятие сетевого протокола и сетевого интерфейса.

- Организация управления в сетях: одноранговая сеть, модель файл-сервер, модель клиент-сервер.

- Основные виды коммутации в сетях: каналов, пакетов, сообщений. Информационный поток и сетевой трафик. Достоинства и недостатки различных видов коммутации.

- Основные типы линий связи. Понятие физической среды передачи данных.

- Кабельные линии связи и их основные характеристики.

- Аппаратура линий связи.

- Характеристики линий связи. Спектральный анализ сигналов в линиях связи.

- Затухание и волновое сопротивление. Помехоустойчивость и достоверность. Полоса пропускания. Интенсивность битовых ошибок. Перекрестные наводки на ближнем конце.

- Пропускная способность линий связи. Формула Шеннона. Формула Найквиста для канала связи с фиксированной полосой пропускания.

- Аналоговая 	модуляция 	сигналов. 	Методы 	аналоговой 	модуляции. 	Спектр модулированного сигнала.

- Дискретная модуляция аналоговых сигналов. Аналогово-цифровые и цифроаналоговые преобразования. Теорема Найквиста-Котельникова.

- Цифровое кодирование. Требования к методам цифрового кодирования. Основные виды кодов.

- Логическое кодирование. Скремблирование. Избыточное кодирование.

- Асинхронные протоколы передачи данных.

- Синхронные протоколы передачи данных. Стаффинг символов.

- Локальные сети. Стандартная топология и разделяемая среда. Стандарты локальных сетей.

- Сети Ethernet: метод доступа к каналу связи, возникновение коллизий, время двойного оборота. Домен коллизий.

- Спецификации физической среды Ethernet. Стандарт 10 Base 5.

- Спецификации физической среды Ethernet. Стандарт 10 Base 2.

- Спецификации физической среды Ethernet. Стандарт 10 Base Т.

- Спецификации физической среды Ethernet. Стандарт 10 Base F.

- Методика расчета конфигурации сети Ethernet. Расчет PDV.

- Сети стандарта маркерное кольцо Token Ring. Метод доступа к среде.

- Физический уровень технологии Token Ring.

- Сети типа маркерное кольцо на шине. Особенности метода доступа.

- Сети FDDI. Особенности метода доступа.

- Физическая структура сети FDDI.

- Развитие технологии Ethernet: технология Fast Ethernet

- Развитие технологии Ethernet: технология Gigabit Ethernet.

- Структурированная кабельная система. Преимущества использования СКС.

- Стандарты кабелей для зданий и кампусов. Неэкранированная витая пара.

- Стандарты кабелей для зданий и кампусов. Экранированная витая пара.

Коаксиальный кабель.

- Выбор типа кабеля для горизонтальных подсистем.

- Выбор типа кабеля для вертикальных подсистем и подсистем кампуса.

- Сетевые адаптеры. Классификация сетевых адаптеров.

- Концентраторы и их типы. Конструктивное исполнение концентраторов.

- Логическая структуризация сети. Недостатки сетей, построенных на одной разделяемой среде. Сегментация сетей.

- Структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов. Алгоритм работы прозрачного моста.

- Структуризация сети с помощью мостов и коммутаторов. Мосты с маршрутизацией от источника.

- Достоинства и недостатки топологии сети на мостах.

- Алгоритм покрывающего дерева. Построение дерева.

- Составные сети. Понятие маршрутизации. Адресация в составных сетях.

- Протокол TCP/IP. Уровни протокола.

- Адресация в IP сетях. Формы записи IP адреса.

- Особые IP адреса. Резервирование адресов. Протокол распределения адресов.

- Организация доменов и доменных имен.

- Система организации доменных имен DNS.